PŘÍLOHA Č. 1

VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VZ/2010/2/02

SOUPIS POPTÁVANÉ TECHNIKY

SKUPINA I

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Evropský fond pro regionální rozvoj.	                                        Společně bez hranic.

| Položka číslo | Popis | Orientační předpokládaná cena bez DPH | Počet kusů | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optický zrcadlový dalekohled soustavy Schmidt-Cassegrain s montáží Požadavky na dodávku: DALEKOHLED Průměr objektivu: min. 350 mm – max. 400 mm Ohnisková vzdálenost: min. 3 500 mm – max. 4 100 mm Antireflexní vrstvy zvyšující propustnost optických členů. Duralový tubus Součástí dodávky požadujeme: - reduktor ohniska – výsledné ohnisko: min. f/6,0 – max. f/6,6 - hledáček 950 - zenitové hranol nebo zrcátko - rybina na uchycení na vhodnou montáž - sadu nejméně 3 okulárů (f = 40 mm, f = 26 mm, f = 17 mm) - okulárový výtah Záruční doba 2 roky – na optické plochy a mechanické části MONTÁŽ - velmi stabilní a tuhá fotografická montáž - automatizovaný naváděcí systém s databází nejméně 40 000 objektů - vstup pro autoguider - dostatečná nosnost pro výše požadovaný přístroj s přiměřenou rezervou - kompatibilní s výše požadovaným dalekohledem Záruční doba 2 roky - na mechanické části a elektroniku | 208 000,- Kč | 1 |  |  |  |
| 2. | Optický zrcadlový dalekohled Schmidt-Cassegrain s montáží Minimální orientační požadavky: DALEKOHLED Průměr objektivu: min. 195 mm – max. 210 mm Ohnisková vzdálenost:: min. 1 950 mm – max. 2150 mm Antireflexní vrstvy zvyšující propustnost optických členů. Součástí dodávky požadujeme: - hledáček 630 - zenitový hranol nebo zrcátko - rybina na uchycení na vhodnou montáž - sadu nejméně 2 okulárů (f = 25 mm, f = 12 mm) Záruční doba 2 roky - na optické plochy a mechanické části MONTÁŽ - stabilní a přenosná tuhá montáž - automatizovaný naváděcí systém s databází nejméně 40 000 objektů - vstup pro autoguider - dostatečná nosnost pro výše požadovaný přístroj s přiměřenou rezervou - kompatibilní s výše požadovaným dalekohledem Záruční doba 2 roky - na mechanické části a elektroniku | 25 000,- Kč | 1 |  |  |  |
| Celkem za SKUPINU I |  | 233 000,- Kč |  |  |  |  |

SKUPINA II

Jedná se o zakázku spolufinancovanou z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013

z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

| Položka číslo | Popis | Orientační předpokládaná cena bez DPH | Počet kusů | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH | Poskytovaná záruční doba a poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dalekohled pro pozorování sluneční chromosféry včetně pevné montáže a stativu DALEKOHLED (kompletní dalekohled pro pozorování Slunce v čáře vodíku H-alfa) Průměr objektivu: min. 60 mm – max. 80 mm Ohnisková vzdálenost:: min. 600 mm – max. 800 mm Zaostřování okulárovým výtahem Sluneční filtr jedním etalonem a možností jemného ladění s pološířkou propustnosti vyšší než 0,75 Å Pozorovací okuláry 2 ks (f = 20 mm, f = 12 mm) Záruční doba 5 roků - na optické plochy, filtry, mechanické části a elektroniku MONTÁŽ Německá, paralaktická, se stativem na výškově stavitelných kovových stojnách. Jemné mechanické pohyby v obou osách. Polární hledáček a plně elektrické ovládání vč. hodinového stroje. Záruční doba 5 roků - na mechanické části a elektroniku | 33 250,- Kč | 1 |  |  |  |
| Celkem za SKUPINU II |  | 33 250,- Kč |  |  |  |  |

SKUPINA III

| Položka číslo | Popis | Maximální předpokládaná cena bez DPH | Počet kusů | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH | Poskytovaná záruční doba a poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optický čočkový dalekohled (tubus) pro pozorování sluneční fotosféry Minimální orientační požadavky: Průměr objektivu: min. 100 mm – max. 110 mm Ohnisková vzdálenost: 1 000 mm – 1 200 mm Herschelův hranol pro pozorování Slunce Neutrální filtr pro okulár adekvátní hustoty Okulárový filtr Solar Continuum Nejméně 2 okuláry (f = 25 mm, f = 12 mm) Upínací kruhy a lišta. Záruční doba minimálně 5 roků na optické plochy, filtry a mechanické části | 12 300,- Kč | 1 |  |  |  |
| Celkem za SKUPINU III |  | 12 300,- Kč |  |  |  |  |

SOUHRN NA CELOU NABÍDKU

|  | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- |
| Celkem za celou nabídku |  |  |

Datum: 					Podpis uchazeče: